建管[2018]224号

# 关于印发《滁州市装配式混凝土建筑工程

# 质量安全管理办法（试行）》的通知

各县（市、区）规划建设（建设）局，各有关单位：

为推进我市建筑产业现代化发展，保障我市装配式混凝土建筑工程质量安全，我委制定了《滁州市装配式混凝土建筑工程质量安全管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

2018年12月25日

滁州市装配式混凝土建筑工程质量安全管理办法（试行）

- 总则

第一条 为推进我市装配式混凝土建筑工程产业现代化健康发展，保障装配式混凝土建筑工程质量安全，根据建设工程管理的法律法规及相关政策，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本管理办法所称装配式混凝土建筑工程，是指其部品部件（含预制外墙挂板和预制内隔墙板）全部或部分采用预制，在施工现场装配而成的混凝土结构工程。

第三条 装配式混凝土建筑工程的建设、设计、施工、监理单位、部品部件生产企业和施工图审查、工程质量检测单位，应当建立健全质量保证体系，落实工程质量安全终身责任，依法对工程质量安全负责。

第四条 装配式混凝土建筑工程设计、部品部件生产、施工等原则上采用工程总承包模式。装配式混凝土建筑工程应实行全装修，鼓励采用先进施工技术进行施工，推进施工现场标准化建设。

第五条 装配式混凝土建筑工程应实行"样板引路"制度。

第六条 装配式混凝土建筑工程应通过逐步推行信息化系统，实现全过程的质量安全管理和质量安全责任追溯。

第二章  质量安全责任

第七条 建设单位质量安全责任

（一）建设单位是装配式混凝土建筑工程的首要责任人,负责装配式混凝土建筑设计、部品部件生产、施工等各方之间的协调工作和质量安全的全面管理工作。

（二）建设单位不得肢解发包工程,不得指定分包单位,不得违反合同约定提供建筑材料和部品部件。

（三）建设单位应委托施工图审查机构对施工图设计文件进行审查,不得擅自变更审查合格的施工图设计文件。涉及重大变更及装配率、重要建筑材料等的变更，应当委托原施工图审查机构重新进行审查备案。

（四）建设单位委托工程监理时,合同中应明确监理单位在部品部件生产单位驻场监理。

（五）建设单位应在项目施工前组织设计、施工、监理等单位对设计文件进行交底和会审。

（六）建设单位应组织工程建设各方进行部品部件生产首件验收和现场安装首段验收。

（七）建设单位应当牵头建立建设全过程信息化管理系统，宜运用建筑信息模型（BIM）及互联网+等信息管理技术，从材料、设计、构件生产、施工等方面对装配式混凝土建筑实施质量安全控制。

（八）建设单位应按规定对在装配式混凝土建筑中应用的超出现行施工规范标准体系的新材料新技术组织专家论证。

第八条 设计单位质量安全责任

（一）设计单位应当按照现行相关法规和工程建设标准完成施工图设计文件，设计文件编制内容和深度应符合国家及省市有关规定的要求。施工图设计文件中，涉及装配式混凝土建筑设计的专业，其设计说明及图纸应有装配式混凝土建筑专项设计内容。

（二）部品部件加工图可由施工图设计单位设计，也可由其它具有相应设计资质的单位设计。主体建筑结构设计单位应对部品部件加工图进行审核，确保其承载力、连接构造等符合主体结构设计要求。审核结果应有项目负责人和相关专业负责人签字确认，并加盖出图专用章。

（三）设计单位应就审查合格的施工图设计文件向部品部件生产单位、施工单位和监理单位进行设计交底。

（四）设计单位应参与装配式混凝土建筑工程有关质量安全、主要使用功能问题及事故的原因分析，并参与制定相应技术处理方案。

（五）设计文件应明确部品部件的性能检测要求。

第九条 施工单位质量安全责任

（一）施工单位应根据装配式混凝土建筑的特点建立项目质量安全保证体系，建立部品部件进场验收、连接节点质量控制、首段验收等内部质量安全管理制度。

（二）施工单位应编制相应的质量、安全专项施工方案，并报监理单位审批。对于相关质量标准中检测、验收内容不明确的质量专项方案，以及无相关技术标准的专用施工操作平台、高处临边作业防护设施等超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的安全专项方案，施工单位应按规定进行专家论证。

（三）施工单位应根据质量安全的专项方案相关内容向施工操作人员进行技术交底。

（四）施工单位应审核部品部件生产企业的质量保证体系和部品部件生产专项方案，并加强对部品部件生产过程的管理。

（五）施工单位应加强部品部件进场验收管理,验收应形成可追溯的文档记录资料。

（六）施工单位应对首段施工质量安全进行专项检查验收，并根据首段施工情况完善专项方案。

（七）施工单位应对关键工序、关键部位进行全程摄像,影像资料应进行统一编号、存档。

第十条 监理单位质量安全责任

（一）监理单位应依据设计文件及相关规范编制装配式混凝土建筑工程专项监理实施细则及驻厂监理方案，对部品部件生产实施全过程的驻厂监理。

（二）监理单位应审核部品部件生产单位及施工单位的质保体系，审核部品部件生产和施工安装专项方案, 并督促检查实施。

（三）监理单位应对进场部品部件、首段装配结构吊装等进行验收，对部品部件连接、吊装、套筒灌浆、坐浆、后浇混凝土节点施工、外围护部品部件密封防水等关键工序、关键部位实施旁站,督促施工单位对安装过程各环节和部位全程摄像。

（四）监理单位发现装配式混凝土建筑存在质量安全隐患的，应责令整改；情况严重的，应责令暂时停止施工；拒不整改的或不停止施工的,应及时向建设单位和有关主管部门报告。

第十一条 部件生产单位质量责任

（一）部品部件生产单位应建立原材料进场验收、部品部件生产过程管理和质量检验等环节的管理制度，建立可追溯的质量安全信息管理系统，积极开展质量管理体系认证。

（二）部品部件生产单位应配合设计单位对节点连接构造及水、电、装修集成等要求进行深化设计。

（三）部品部件生产单位对钢筋、水泥、外加剂、连接件、灌浆套筒、预应力钢绞线等原材料应按规定进行复试。

（四）部品部件生产单位应建立部品部件编码标识系统,标识系统应包括工程项目、楼号、层次、轴线、验收检验人员等信息，单个部品部件应具有唯一性编码。

（五）部品部件出厂时应附钢筋、连接件、灌浆套筒结构性能、混凝土强度等检测报告和部品部件的合格文件。

（六）部品部件生产单位应配合施工单位、监理单位的驻厂人员开展相关检查工作。

（七）部品部件生产单位应出具“部品部件质量法人代表终身责任承诺书”。

第十二条 施工图审查单位质量责任

（一）施工图审查单位应严格按《装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点》的相关要求，对设计文件的内容和深度进行审查，出具装配式混凝土专项审查意见。

（二）施工图审查机构应当对装配式混凝土建筑工程的装配率、结构构件节点、连接预留预埋等涉及结构安全和保温、防水等主要使用功能的关键环节进行重点审查，并根据《装配式建筑评价标准》进行认定。

第十三条 检测单位质量责任

（一）检测单位应按照有关工程建设标准、规范进行检测,出具检测报告。

（二）检测单位的检测报告应反映工程实际情况,检测数据必须准确真实，不得弄虚作假。检测单位应在24小时内将不合格检测报告，报送工程质量监督机构。

（三）检测单位应严格落实见证取样制度，没有见证人员监送的材料，检测报告不得加盖“见证取样章”。

第三章  施工过程质量安全控制

第十四条 装配式混凝土建筑"样板引路"制度应包括下列内容：对预制构件及拼装成果进行样板展示；对叠合构件浇筑节点、外墙挂板连接节点、灌浆套筒连接节点、保温、防水构造节点等进行样板展示。

第十五条 施工单位对进入现场的部品部件应全数检查验收，部品部件的预埋件、预留钢筋和洞口坐标偏差以及安全性等不符合要求的应责令退场，不得使用。

第十六条 施工现场应设置专门的部品部件堆场，并采取排水和隔离措施。存放部品部件的支架应进行相应的设计验算，确保支架的可靠性和稳定性。

第十七条 套筒灌浆施工前，施工单位应进行工艺试验，检验合格后方可进行灌浆作业；其他连接方式应按照标准或专项方案进行工艺试验。

第十八条 施工前,施工单位应按照设计文件或专项方案规定的灌浆方式、灌浆料配合比、灌浆压力、灌浆时间等控制指标制作主要竖向受力构件的模拟节点，并按检验合格的模拟节点工艺确定灌浆控制指标后方可进行工程施工。

第十九条 部品部件节点连接应符合以下要求：

（一）采用钢筋套筒灌浆连接、钢筋浆锚搭接连接的部品部件就位前，应对套筒、预留孔及被连接钢筋的规格、位置数量等进行检查，符合要求后方可吊装。

（二）部品部件安装就位后应及时校准，校准后应采取临时固定措施。

（三）安装完成后的节点应采取非破损或破损的方法进行实体质量检测。

第二十条 施工起重机械应当经具有相应资质的检测机构检验合格后方可投入使用；未经检验或者检验不合格的不得使用。

施工起重机械设备安装(拆卸)单位，应当依法取得建设行政主管部门核发的资质证书和安全生产许可证书，并在工程安全监督机构办理备案手续。

第二十一条 施工单位应加强对进入施工现场的运输车辆的管理，与运输单位签订安全管理协议，建立车辆台帐，控制运输车辆数量和行驶速度。

第二十二条 部品部件吊装作业应符合以下要求：

（一）施工起重机械的司机、司索、信号工等特殊工种应持有效的特殊作业资格证书上岗作业。

（二）现场吊装作业应有可靠的作业场所，其他材料、机械不得妨碍吊装设备使用。

（三）吊装作业前应对吊具、吊点等进行检查，严禁使用不合格吊具。

（四）作业过程中应设置警戒线，防止无关人员进入警戒区域。

第二十三条 从运输车辆上卸载部品部件前，应进行卸载安全条件检查，符合卸载安全条件的方可进行卸载。

第二十四条 部品部件安装就位后的临时固定措施应保证其处于安全状态。在部品部件连接接头未达到设计工作状态或未形成稳定结构体系前，不得拆除部品部件的临时固定措施。

第四章  工程验收

第二十五条 首段安装完成后，建设单位应组织相关责任主体对首个样板段质量进行验收，重点对观感质量、位置、尺寸偏差、连接质量、防水构造、预留预埋件等进行检查，并形成验收文件。

第二十六条 首次吊装之前，建设单位应组织相关责任主体对吊装条件、高处作业专用操作平台、临时支撑体系、安全防护设施等进行验收。

第二十七条 监理单位总监应依据相关施工及验收规范，组织建设、设计、施工单位项目负责人对装配式混凝土结构子部分工程进行验收，并形成验收意见。

第二十八条 安装过程中出现影响结构安全及主要使用功能的质量问题时，必须报设计单位出具处理方案，处理完成后监理单位组织专项验收。

第五章  监督管理

第二十九条 质量监督机构应对责任主体的质量行为进行抽查。

第三十条 质量监督机构在施工现场发现部品部件存在质量问题时应抽查部品部件生产单位质量保证体系、原材料进场验收及复检、部品部件生产过程验收、出厂检验等相关质量验收文件。

第三十一条 质量监督机构对进入施工现场的主要原材料、部品部件、节点连接质量等进行抽查和抽检，对部品部件及节点连接质量进行监督抽检。

第三十二条 安全监督机构应当依据法律法规和工程建设强制性标准，对工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况和安全生产标准化开展情况进行抽查；应对进入施工现场使用的劳动防护用品、施工起重机械等进行监督抽检。

第三十三条 质量安全监督机构发现建设工程施工现场存在质量安全隐患等情形的，可根据情节轻重，对负有责任的单位及个人进行处理；涉及违法违规的，移交有关执法部门进行处罚。

第六章  附则

第三十四条  本管理办法解释权归滁州市城乡规划建设委员会。

第三十五条  本办法自2019年1月1日实施。

滁州市城乡规划建设委员会办公室   2018年12月25日印发